ROBOMASTER · 裁判系统串口协议

通信协议实现核对手册

《RoboMaster 2026 机甲大师高校系列赛通信协议 V2.0.0（20260626）》

逐条摘要 · 报文格式 · 字段与取值 · 代码映射 · 一致性审查

| 适用工程 | 2026Kinetic_Infantry（舵轮步兵，basic_framework 架构） |
| --- | --- |
| 代码基线 | commit 1fe1cc8（GIMBAL_BOARD 构建，主控 STM32F407IGHx） |
| 协议依据 | 通信协议 V2.0.0 / 2026-06-26（共 85 页，串口协议见第 1 章） |
| 参考文件 | 高校联盟赛比赛规则手册 V1.0.0 / 2026-10-15（仅用于适用性判断） |
| 核对对象 | modules/referee/（协议定义、解析、UI、CRC）及调用方 |
| 编制日期 | 2026-10-22 |
| 核对结论 | 帧格式与 UI 编码一致；6 条高频数据的字段长度与 2026 版协议不符（0x0003 / 0x0201 / 0x0202 / 0x0203 / 0x0204），且裁判系统当前未初始化 |

本文所有行号均以当前仓库文件为准，可用编辑器跳转逐一核对

目  录

1 使用说明	5

1.1 本文解决的问题	5

1.2 每条协议条目的统一结构	5

1.3 判定符号	5

1.4 依据文档与代码基线	6

2 协议总体框架	7

2.1 串口物理参数与波特率	7

2.2 三条数据链路	7

2.3 帧格式	7

2.4 CRC 校验	8

2.5 链路质量对控制的影响	8

3 命令码总表与实现状态	9

3.1 总表（按协议表 1-5 顺序）	9

3.2 统计	11

3.3 步兵适用范围（本车为 3/4/5 号步兵）	12

3.4 步兵最小可用实现顺序	13

4 上行数据逐条核对（0x0001 ~ 0x020E）	14

4.1 0x0001 比赛状态（11 B，1 Hz，服务器→全体）	14

4.2 0x0002 比赛结果（1 B，触发，服务器→全体）	14

4.3 0x0003 机器人血量（20 B，3 Hz，服务器→全体）	15

4.4 0x0101 场地事件（4 B，1 Hz，服务器→己方）	15

4.5 0x0104 裁判警告 / 0x0105 飞镖数据（未实现）	16

4.6 0x0201 机器人性能体系（17 B，10 Hz，主控→本机）	16

4.7 0x0202 实时缓冲能量与射击热量（14 B，10 Hz，主控→本机）	18

4.8 0x0203 机器人位置（12 B，1 Hz，主控→本机）	18

4.9 0x0204 机器人增益与底盘能量（8 B，3 Hz，服务器→本机）	19

4.10 0x0206 伤害状态（1 B，触发，主控→本机）	19

4.11 0x0207 实时射击（7 B，弹丸发射后触发）	20

4.12 0x0208 ~ 0x020E（未实现，按需补齐）	20

4.13 已被 2026 协议删除、代码仍在解析的两条	21

4.14 第 4 章结论：当前可信任的数据	21

5 机器人交互数据 0x0301 与 UI 子协议	22

5.1 数据段结构与带宽预算	22

5.2 子内容 ID 一览	23

5.3 0x0100 删除图层（2 B）	23

5.4 0x0101 ~ 0x0104 绘制图形（每个 15 B）	24

5.5 0x0110 绘制字符（45 B）	25

5.6 0x0120 哨兵 / 0x0121 雷达自主决策（未实现）	26

5.7 0x0200 ~ 0x02FF 机器人间自定义通信	26

6 其他链路与非本车条目	26

6.1 图传链路（0x0302 / 0x0309 / 0x0310 / 0x0311）	26

6.2 非链路数据（0x0306，键鼠模拟）	27

6.3 选手端小地图（0x0303 / 0x0305 / 0x0307 / 0x0308）	27

6.4 雷达无线链路（0x0A01 ~ 0x0A06）	27

6.5 自定义客户端协议（第 2 章，MQTT + Protobuf）	28

7 收发流程与交互顺序	28

7.1 接收链路：从字节到结构体	28

7.2 单帧解析的判定顺序（严格按此顺序，错一步就会误判）	28

7.3 发送组包顺序（以 UI 为例）	29

7.4 上电到 UI 就绪的时序（设计意图 vs 当前实际）	29

7.5 请求 / 响应配对关系	30

7.6 频率预算（步兵视角）	30

8 代码位置索引	31

9 一致性问题与风险清单	32

9.1 P0：数据必然错误或系统不稳定	33

9.2 P1：功能受限与健壮性隐患	34

9.3 P2：规范性与可维护性	35

9.4 赛季一致性：2026 协议 vs 2027 规则	36

9.5 协议文档自身的矛盾（实现时以字段表为准）	37

9.6 正向确认：这些地方是对的	37

10 修改建议与执行顺序	38

10.1 第一步：按 2026 版重写结构体与长度宏	38

10.2 第二步：解析器加固	39

10.3 第三步：发送侧对齐协议上限	39

10.4 第四步：按需补齐未实现条目	40

10.5 核对清单（可直接打印打勾）	40

附录 A 版本差异速查（旧版实现 → 2026 V2.0.0）	41

附录 B 机器人 ID 与选手端 ID	41

附录 C 术语与约定	42

1 使用说明

1.1 本文解决的问题

把 660 余页的规则文档与 85 页的通信协议压缩成“可逐条勾选”的核对单元：每一条协议条目都并列给出报文格式、字段与取值、代码位置、使用场景与判定结论，使协议实现是否正确不再依赖通读代码，而是按表核对。

建议的三种用法：

| 场景 | 入口 |
| --- | --- |
| 接手/评审前先看全貌 | 第 3 章“命令码总表”——一眼看出哪些条目已实现、哪些长度对不上、哪些根本没做。 |
| 调试某个具体数据 | 直接跳到第 4 章（0x0001~0x020E）或第 5 章（0x0301 与 UI），按“偏移—字段—代码字段”三列比对。 |
| 赛后复盘/改版升级 | 第 8 章代码索引定位文件行号；第 9 章问题清单按 P0/P1/P2 排优先级；第 10 章给出改法。 |

1.2 每条协议条目的统一结构

除第 3 章总表外，第 4、5 章每个条目都按以下五段展开，顺序固定，便于对照：

| 段落 | 内容 | 核对动作 |
| --- | --- | --- |
| ① 报文格式 | 字节偏移、大小、字节序 | 与 referee_protocol.h 的 #pragma pack(1) 结构体逐字段比大小 |
| ② 字段与取值 | 类型、单位、枚举/位域含义 | 看代码是否按同一语义解释（尤其是位域与单位） |
| ③ 代码位置 | 定义 / 长度宏 / 解析分支 / 存储字段 | 按行号跳转，确认“长度宏 == 结构体大小 == 协议长度” |
| ④ 使用场景 | 该数据在整车逻辑里应该被谁消费 | 确认是否真的有人读，还是“解析了但没人用” |
| ⑤ 判定 | 一致 / 需修正 / 未实现 / 已废弃 | 给出结论与影响面 |

1.3 判定符号

| 标记 | 含义 | 处理建议 |
| --- | --- | --- |
| 【一致】 | 长度、字段、语义与 2026 协议完全对应 | 无需改动，作为回归基线 |
| 【注意】 | 长度正确但语义/命名有偏差，或依赖隐含约定 | 补注释或加静态断言，防止后人误用 |
| 【需修正】 | 长度或字段偏移与协议不符，数据必然错误或越界 | 必须改，否则功能不可用（见第 10 章） |
| 【未实现】 | 协议存在，代码无对应定义与解析 | 按需补齐，不影响现有功能 |
| 【已废弃】 | 2026 协议已删除，代码仍在处理 | 删除或明确标注“历史遗留” |

1.4 依据文档与代码基线

| 项目 | 说明 |
| --- | --- |
| 协议依据 | 《RoboMaster 2026 机甲大师高校系列赛通信协议 V2.0.0（20260626）》，共 85 页。 第 1 章串口协议（P4~P39）为本文主体；第 2 章自定义客户端协议（MQTT + Protobuf）仅在第 6.5 节概览。 |
| 规则依据 | 《RoboMaster 2027 机甲大师高校联盟赛比赛规则手册 V1.0.0（20261015）》，仅用于判断“哪些条目对步兵适用”，不用于字段定义。 |
| 代码基线 | 本仓库 commit 1fe1cc8；构建目标 GIMBAL_BOARD（application/robot_def.h:24），主控 STM32F407IGHx。 |
| 核对范围 | modules/referee/（协议定义、解析、UI 组包、CRC）、bsp/usart/bsp_usart.c（收发通道）、application/robot_task.h（任务调度）、application/chassis/chassis.c（初始化调用点）。 |

阅读前提（重要）：协议文件是 2026 赛季版，规则手册是 2027 赛季版，两者并非同一赛季。本文一律“以 2026 协议为实现依据、以 2027 规则为适用性参考”。两版之间的机制差异（取消英雄、新增重装、自定义控制器与客户端合并为“自定义终端”）单列在 9.4 节，避免把赛季差异误判成代码缺陷。

2 协议总体框架

2.1 串口物理参数与波特率

串口部分固定为：8 位数据位、1 位停止位、无校验位、无硬件流控。三条链路的波特率不同，接错串口或配错波特率表现为“帧头永远等不到 0xA5”。

| 物理接口 | 波特率 | 本仓库对应 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源管理模块 ←→ 机器人 | 115200 | huart6 / USART6 | 常规链路，裁判系统主数据通道（本文主体） |
| 自定义控制器 ←→ 选手端 | 115200 | 未使用 | 非链路数据 0x0306 |
| 图传发送端 ←→ 机器人 | 921600 | 未使用 | 图传链路 0x0302 / 0x0309 / 0x0310 / 0x0311 |

代码侧配置见 Src/usart.c:106-113：BaudRate=115200、WORDLENGTH_8B、STOPBITS_1、PARITY_NONE、HWFLOWCTL_NONE，与表 1-1 一致。【一致】

2.2 三条数据链路

| 链路 | 路径 | 本仓库状态 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 常规链路 | 裁判系统服务器 → 主控模块 → 电源管理模块 User 串口 → 机器人 | 已接（USART6） | 0x0001~0x0308 全部走这条 |
| 图传链路 | 裁判系统选手端 ↔ 图传模块（发送端）↔ 机器人 | 未接 | 自定义控制器/客户端相关命令码全部不可用 |
| 雷达无线链路 | 信号发射源 → 雷达（电磁波，非串口） | 不适用（步兵无雷达） | 0x0A01~0x0A06 与本车无关 |

2.3 帧格式

一帧 = 5 字节帧头 + 2 字节命令码 + n 字节数据 + 2 字节 CRC16，最小 9 字节。所有多字节字段（data_length、cmd_id、结构体内 uint16/uint32/float）均为小端。

| 段 | 长度 | 内容 | 代码 |
| --- | --- | --- | --- |
| frame_header | 5 B | SOF(0xA5) + data_length(2B) + seq(1B) + CRC8(1B) | xFrameHeader |
| cmd_id | 2 B | 命令码，小端 | CmdID |
| data | n B | 命令码对应的数据段，n 由各命令码固定规定 | 各 ext_*_t 结构体 |
| frame_tail | 2 B | CRC16，整包校验（含帧头与命令码） | frametail |

| 域 | 偏移 | 大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SOF | 0 | 1 | 固定 0xA5 |
| data_length | 1 | 2 | 只统计 data 长度，不含帧头/命令码/CRC16。（易错点：不少实现误加 9） |
| seq | 3 | 1 | 包序号，发送方自增 |
| CRC8 | 4 | 1 | 对前 4 字节做 CRC8 |

代码中的偏移与长度宏（referee_protocol.h:28-43）：FRAME_HEADER_Offset=0 / CMD_ID_Offset=5 / DATA_Offset=7，LEN_HEADER=5 / LEN_CMDID=2 / LEN_TAIL=2 / LEN_CRC8=4，与协议完全对应。【一致】

2.4 CRC 校验

| 项 | CRC8（帧头） | CRC16（整包） |
| --- | --- | --- |
| 多项式 | G(x)=x⁸+x⁵+x⁴+1 | G(x)=x¹⁶+x¹²+x⁵+1（查表 0x8408 反射式） |
| 初值 | 0xFF | 0xFFFF |
| 覆盖范围 | SOF + data_length + seq，共 4 字节 | frame_header + cmd_id + data，共 7+n 字节 |
| 结果位置 | 帧头第 5 字节（偏移 4） | 帧尾 2 字节，低字节在前 |
| 代码 | modules/referee/crc_ref.c：CRC8 表 :6-24、CRC16 表 :28-62、函数 :79-；表内容与协议附录一逐字节一致 |  |

调用方式：Verify_CRC8_Check_Sum(buff, LEN_HEADER) 传“含校验字节”的长度 5，函数内部按 dwLength-1 计算再比对末字节，语义正确；Verify_CRC16_Check_Sum(buff, judge_length) 同理。【一致】

2.5 链路质量对控制的影响

| 工况 | 延迟 | 丢包率 | 实现约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正常工作 | 约 130 ms | < 1% | 数据只能用于“慢环”：功率上限、热量上限、状态机、UI 显示；禁止进入 1 kHz 姿态环或 200 Hz 速度环（130 ms 延迟在闭环里等于相位滞后 47°@1 Hz） |
| 赛场网络较差 | 约 200 ms | 约 3% |  |

本仓库的现状是“裁判系统数据只用于 UI、未进入控制环”，这一点是安全的；但第 9 章 P0-1 指出该通道当前连初始化都没做，需先修复再谈使用。

3 命令码总表与实现状态

3.1 总表（按协议表 1-5 顺序）

“代码定义”列的冒号前为 referee_protocol.h 中的命令码枚举行号，冒号后为 rm_referee.c 中的解析分支行号；无解析分支者标“—”。

| 命令码 | 长度 | 名称（发送频率） | 方向 / 链路 | 代码定义 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 11 | 比赛状态（1 Hz） | 服务器→全体 / 常规 | :72 / :60 | 一致 |
| 0x0002 | 1 | 比赛结果（触发） | 服务器→全体 / 常规 | :73 / :63 | 一致 |
| 0x0003 | 20 | 机器人血量（3 Hz） | 服务器→全体 / 常规 | :74 / :66 | 需修正（按 32 解析） |
| 0x0101 | 4 | 场地事件（1 Hz） | 服务器→己方 / 常规 | :75 / :69 | 一致 |
| 0x0104 | 3 | 裁判警告（触发 + 1 Hz） | 服务器→被判罚方 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0105 | 3 | 飞镖发射数据（1 Hz） | 服务器→己方 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0201 | 17 | 机器人性能体系（10 Hz） | 主控→本机 / 常规 | :78 / :75 | 需修正（按 13 解析） |
| 0x0202 | 14 | 缓冲能量与射击热量（10 Hz） | 主控→本机 / 常规 | :79 / :78 | 需修正（按 16 解析） |
| 0x0203 | 12 | 机器人位置（1 Hz） | 主控→本机 / 常规 | :80 / :81 | 需修正（按 16 解析） |
| 0x0204 | 8 | 增益与底盘能量（3 Hz） | 服务器→本机 / 常规 | :81 / :84 | 需修正（按 6 解析） |
| 0x0206 | 1 | 伤害状态（触发） | 主控→本机 / 常规 | :83 / :90 | 注意（新增 5=撞击） |
| 0x0207 | 7 | 实时射击（弹丸发射后） | 主控→本机 / 常规 | :84 / :93 | 注意（bit 定义变更） |
| 0x0208 | 8 | 允许发弹量与金币（10 Hz） | 服务器→己方 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0209 | 5 | RFID 模块状态（3 Hz） | 服务器→装 RFID 者 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x020A | 6 | 飞镖选手端指令（3 Hz） | 服务器→飞镖 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x020B | 40 | 地面机器人位置（1 Hz） | 服务器→哨兵 / 常规 | — | 未实现（步兵无关） |
| 0x020C | 2 | 雷达标记进度（1 Hz） | 服务器→雷达 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x020D | 14 | 哨兵自主决策同步（1 Hz） | 服务器→哨兵 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x020E | 1 | 雷达自主决策同步（1 Hz） | 服务器→雷达 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0301 | 118 | 机器人交互数据（≤30 Hz） | 双向 / 常规 | :85 / :95 | 部分（仅发 UI、接收仅 5 B） |
| 0x0302 | 30 | 自定义控制器→机器人（≤30 Hz） | 控制器→机器人 / 图传 | — | 未实现 |
| 0x0303 | 15 | 选手端小地图下发（触发） | 选手端→机器人 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0305 | 48 | 小地图雷达数据（≤5 Hz） | 雷达→选手端 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0306 | 8 | 键鼠模拟（≤30 Hz） | 控制器→选手端 / 非链路 | — | 未实现 |
| 0x0307 | 103 | 小地图路径（≤1 Hz） | 哨兵→选手端 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0308 | 34 | 自定义消息（≤3 Hz） | 机器人→选手端 / 常规 | — | 未实现 |
| 0x0309 | 30 | 机器人→自定义控制器（≤10 Hz） | 机器人→控制器 / 图传 | — | 未实现 |
| 0x0310 | 300 | 机器人→自定义客户端（≤50 Hz） | 机器人→客户端 / 图传 | — | 未实现 |
| 0x0311 | 30 | 自定义客户端→机器人（≤75 Hz） | 客户端→机器人 / 图传 | — | 未实现 |
| 0x0A01 | 24 | 对方位置坐标（10 Hz） | 发射源→雷达 / 无线 | — | 未实现 |
| 0x0A02 | 12 | 对方血量（10 Hz） | 发射源→雷达 / 无线 | — | 未实现 |
| 0x0A03 | 10 | 对方剩余发弹量（10 Hz） | 发射源→雷达 / 无线 | — | 未实现 |
| 0x0A04 | 8 | 对方宏观状态（10 Hz） | 发射源→雷达 / 无线 | — | 未实现 |
| 0x0A05 | 41 | 对方增益效果（10 Hz） | 发射源→雷达 / 无线 | — | 未实现 |
| 0x0A06 | 6 | 对方干扰波密钥（10 Hz） | 发射源→雷达 / 无线 | — | 未实现 |

3.2 统计

| 分类 | 条目 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 完全一致 | 3 | 0x0001、0x0002、0x0101（另有 0x0206/0x0207 长度一致但语义有变更） |
| 需修正（长度/偏移错） | 5 | 0x0003、0x0201、0x0202、0x0203、0x0204 |
| 部分实现 | 1 | 0x0301（发送侧 UI 完整，接收侧仅 5 字节自定义数据） |
| 未实现 | 25 | 含全部图传链路、小地图、雷达链路与哨兵/雷达决策类条目 |
| 协议已删除仍在解析 | 2 | 0x0102 场地补给站动作、0x0205 空中机器人能量（见 4.13） |

两个必须先确认的问题：①在 #pragma pack(1) 下，“结构体大小”与“长度宏”是两套独立数字，协议改版时极易只改其一——本仓库 0x0003/0x0204 就是结构体与长度宏各自错在不同地方。②协议表 1-5 的“数据段长度”与字段表存在两处自相矛盾（0x0303、0x0307），实现时必须以字段表为准，详见 9.5。

3.3 步兵适用范围（本车为 3/4/5 号步兵）

协议共 36 条命令码，其中相当一部分是发给哨兵、雷达、飞镖、空中机器人的。本车（步兵）按下表取舍，“不适用”的条目不必实现，也不必为它们预留缓冲或解析分支。

| 命令码 | 名称 | 步兵 | 理由 / 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0001 | 比赛状态 | 必须 | 整车状态机的时间基准（准备/比赛/结算） |
| 0x0002 | 比赛结果 | 可选 | 结算提示，无控制用途 |
| 0x0003 | 机器人血量 | 必须 | 己方 3/4 号血量、伤害差；换血决策依据（需先修正 20 B） |
| 0x0101 | 场地事件 | 必须 | 补给区、能量机关、中央/梯形高地占领状态 |
| 0x0104 | 裁判警告 | 建议 | 被判罚后收敛行为，避免叠加判罚 |
| 0x0105 | 飞镖发射数据 | 不适用 | 飞镖专属 |
| 0x0201 | 机器人性能体系 | 必须 | 热量上限、冷却、底盘功率上限、弹速上限（需先修正 17 B） |
| 0x0202 | 缓冲能量与热量 | 必须 | 实时热量与缓冲能量，发射热量闭环（需先修正 14 B） |
| 0x0203 | 机器人位置 | 可选 | 回防/小地图导航时才需要；当前无消费者（需先修正 12 B） |
| 0x0204 | 增益与底盘能量 | 建议 | 防御/攻击增益、剩余能量比例（需先修正 8 B） |
| 0x0206 | 伤害状态 | 建议 | 受击反馈；模块离线可用于查排线 |
| 0x0207 | 实时射击 | 可选 | 实测弹速 → 弹道解算自校正 |
| 0x0208 | 允许发弹量与金币 | 必须 | 余弹为 0 必须停射；步兵对抗赛初始 200 发且局内不可增加 |
| 0x0209 | RFID 模块状态 | 可选 | 确认是否踩到增益点 |
| 0x020A | 飞镖选手端指令 | 不适用 | 仅发飞镖机器人 |
| 0x020B | 地面机器人位置 | 不适用 | 仅发哨兵 |
| 0x020C | 雷达标记进度 | 不适用 | 仅发雷达 |
| 0x020D | 哨兵决策同步 | 不适用 | 仅发哨兵 |
| 0x020E | 雷达决策同步 | 不适用 | 仅发雷达 |
| 0x0301 | 机器人交互（UI） | 必须 | 选手端 UI；也是验证整条链路是否打通的最快手段 |
| 0x0302 / 0x0309 | 自定义控制器 ↔ 机器人 | 可选 | 仅当自制控制器（图传链路）时才需要 |
| 0x0303 | 选手端小地图下发 | 可选 | 云台手标点/指示目标；需处理 5 次重发 |
| 0x0305 | 小地图雷达数据 | 不适用 | 雷达 → 服务器 → 选手端，车端不接收 |
| 0x0306 | 键鼠模拟 | 不适用 | 控制器 → 选手端，不经机器人 |
| 0x0307 | 小地图路径 | 不适用 | 哨兵 / 半自动控制机器人专用 |
| 0x0308 | 自定义消息 | 可选 | 向己方选手端推提示（UTF-16，30 B） |
| 0x0310 / 0x0311 | 自定义客户端 ↔ 机器人 | 可选 | 自瞄上位机/自定义终端时才需要，须另接 921600 串口 |
| 0x0A01 ~ 0x0A06 | 雷达无线链路 | 不适用 | 发射源 → 雷达（电磁波），步兵无雷达 |

3.4 步兵最小可用实现顺序

按“先让链路可信、再让数据可用、最后补策略数据”的顺序推进，每一步都有可验证的判据，避免一次性改太多无法定位问题。

| 步 | 做什么 | 对应条目 | 验证判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 恢复裁判系统初始化、消除空指针 | P0-1（第 9.1 节） | 上电不 HardFault；不再向串口发垃圾帧 |
| 2 | 按 2026 版重写 5 个结构体与长度宏 | 0x0003 / 0x0201 / 0x0202 / 0x0203 / 0x0204 | _Static_assert 全部通过 |
| 3 | 打通 0x0301，先把 UI 画出来 | 0x0301 + 0x0100 / 0x0101 | 选手端能看到自绘图形与字符 |
| 4 | 接入热量与功率上限 | 0x0201 + 0x0202 | UI 显示的热量/上限与选手端一致 |
| 5 | 接入余弹，做停射保护 | 0x0208 | 余弹归零时拨弹停转 |
| 6 | 接入血量与场地事件 | 0x0003 + 0x0101 | 血量数值与选手端逐点核对一致 |
| 7 | 接入比赛阶段，驱动状态机 | 0x0001 | 准备/比赛中/结算三态切换正确 |
| 8 | 补判罚提示与增益显示 | 0x0104 + 0x0204 | 被黄牌时 UI/蜂鸣器有响应 |

顺序不可颠倒的原因：第 1、2 步是“数据可信”的前提，跳过它们直接做第 4 步，会把“字段错位导致的假数据”当成“控制参数没调好”，白花大量现场时间。第 3 步放在前面则是因为 UI 是唯一能“用眼睛直接验证整条链路”的手段——图形画得出来，说明帧头、CRC、组包、ID 全对。

4 上行数据逐条核对（0x0001 ~ 0x020E）

本章按协议表 1-5 顺序展开。“代码字段”列写的是 referee_info_t 里实际承载该数据成员的名字，可以直接在 rm_referee.h:22-46 中对照。凡标红“需修正”的条目，其结构体与 2026 协议存在长度或偏移级差异，逐字节比对结论见各条“判定”。

4.1 0x0001 比赛状态（11 B，1 Hz，服务器→全体）

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 B | bit0-3 game_type bit4-7 game_progress | 类型：1 超级对抗 / 2 单项赛 / 3 ICRA / 4 联盟赛 3V3 / 5 联盟赛步兵对抗 阶段：0 未开始 / 1 准备 / 2 十五秒自检 / 3 五秒倒计时 / 4 比赛中 / 5 结算中 | game_type:4 game_progress:4 |
| 1-2 / 2 B | stage_remain_time | uint16，当前阶段剩余秒数 | stage_remain_time |
| 3-10 / 8 B | SyncTimeStamp | uint64，UNIX 时间；连上 NTP 后有效，否则为 0 | SyncTimeStamp |

代码位置：结构体 referee_protocol.h:111-117；长度宏 :91（LEN_game_state=11）；解析 rm_referee.c:59-61。

使用场景：整车状态机的唯一时间基准。步兵最常用的是 game_progress：准备阶段锁发射、比赛中放开控制、结算阶段回零力；stage_remain_time 用于最后 30 秒降功率/提示。

判定：【一致】位域分配顺序（低 4 位类型、高 4 位阶段）与 GCC 小端位域布局一致。唯一风险是该数据 1 Hz，状态机切换最慢有 1 s 迟滞，不要用它做“发弹互锁”的唯一条件。

4.2 0x0002 比赛结果（1 B，触发，服务器→全体）

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 B | winner | 0 平局 / 1 红方胜 / 2 蓝方胜 | GameResult.winner |

代码位置：referee_protocol.h:120-123、:92、rm_referee.c:62-64。使用场景：结算阶段蜂鸣器/UI 提示，无控制用途。

判定：【一致】

4.3 0x0003 机器人血量（20 B，3 Hz，服务器→全体）

2026 版把视角从“红/蓝”改为“己方/对方”，字段从 16 个减为 10 个：删掉了 5 号位机器人血量，把第 5 个字段换成全队伤害差，并删掉对方 1~7 号明细只保留前哨站与基地。

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段（现状） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 / 2 B | ally_1_robot_HP 己方 1 号（英雄） | uint16；未上场/被罚下为 0 | red_1_robot_HP ✔ |
| 2-3 / 2 B | ally_2_robot_HP 己方 2 号（工程） | uint16 | red_2_robot_HP ✔ |
| 4-5 / 2 B | ally_3_robot_HP 己方 3 号（步兵） | uint16 | red_3_robot_HP ✔ |
| 6-7 / 2 B | ally_4_robot_HP 己方 4 号（步兵） | uint16 | red_4_robot_HP ✔ |
| 8-9 / 2 B | damage_difference 己方总伤害 − 对方总伤害 | int16，有符号 | red_5_robot_HP ✘（按血量解读，符号丢失） |
| 10-11 / 2 B | ally_7_robot_HP 己方 7 号（哨兵） | uint16 | red_7_robot_HP ✔ |
| 12-13 / 2 B | ally_outpost_HP 己方前哨站 | uint16 | red_outpost_HP ✔ |
| 14-15 / 2 B | ally_base_HP 己方基地 | uint16 | red_base_HP ✔ |
| 16-17 / 2 B | enemy_outpost_HP 对方前哨站 | uint16 | blue_1_robot_HP ✘ |
| 18-19 / 2 B | enemy_base_HP 对方基地 | uint16 | blue_2_robot_HP ✘ |
| 20-31 | —（协议不存在） | — | blue_3 ~ blue_base 共 12 B ✘ 越界 |

代码位置：结构体 referee_protocol.h:126-144（16×uint16 = 32 B）；长度宏 :93（LEN_game_robot_HP=32）；解析 rm_referee.c:65-67；存储 rm_referee.h:30。

判定：【需修正 · P0】长度宏 32 ≠ 协议 20，memcpy 会多读 12 字节——这 12 字节正是本帧 CRC16 与紧随其后的下一帧帧头。后果有两层：① 己方数据偏移 0~15 仍正确，从 red_5 起语义全错（伤害差被当血量、前哨站/基地被当机器人）；② 多拷贝的 12 字节污染结构体尾部，若将来把 GameRobotHP 当作一帧完整快照做校验，会出现“看起来有值但永远对不上”的怪象。必须按 20 字节重写。

使用场景：己方 3/4 号步兵血量是“换血是否划算”的唯一客观依据；damage_difference 适合做 UI 上的“团队贡献”提示。3 Hz 只够做 UI 与策略判断，不能用于伤害反馈触发（那要用 0x0206）。

4.4 0x0101 场地事件（4 B，1 Hz，服务器→己方）

| 偏移/大小 | 协议字段（event_data 位域） | 取值 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 / 4 B | bit0 己方补给区占领 | 1 已占领 | EventData.event_type （uint32，未做位域拆解） |
|  | bit2 己方补给区占领（仅 RMUL） | 1 已占领 |  |
|  | bit3-4 己方小能量机关 | 0 未激活 / 1 已激活 / 2 正在激活 |  |
|  | bit5-6 己方大能量机关 | 同上 |  |
|  | bit7-8 中央高地占领 | 1 己方 / 2 对方 |  |
|  | bit9-10 梯形高地占领 | 1 已占领 |  |

代码位置：referee_protocol.h:147-150、:94、rm_referee.c:68-70。使用场景：判断能否吃能量机关（打符前先确认己方机关状态）、补给区是否已占（决定是否回血）。

判定：【一致】（4 B、uint32 均正确）。唯一不足是字段名 event_type 与协议 event_data 不同，且未提供位域访问宏——建议加 #define EVENT_RUNE_BIG(e) (((e)>>5)&0x3) 之类的宏，避免上层手写移位出错。

4.5 0x0104 裁判警告 / 0x0105 飞镖数据（未实现）

| 命令码 | 长度 | 字段（协议表 1-10 / 1-11） | 对步兵的用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0104 | 3 | level（1 双方黄牌 / 2 黄牌 / 3 红牌 / 4 判负）、offending_robot_id、count（该等级违规次数） | 有价值：被判罚后及时停机/收敛行为，避免二次判罚；也可驱动蜂鸣器告警 |
| 0x0105 | 3 | dart_remaining_time（剩余秒）、dart_info（bit0-2 最近命中目标 / bit3-5 对方被击中次数 / bit6-8 当前选定目标） | 无关（飞镖专属） |

判定：【未实现】。建议至少补 0x0104：3 字节、1 Hz，成本极低，且“被判罚”是赛场上最容易连续踩的坑。

4.6 0x0201 机器人性能体系（17 B，10 Hz，主控→本机）

这是步兵最核心的一帧：热量上限、冷却、底盘功率上限、弹速上限全在这里。2026 版新增 float bullet_speed_limit（4 B），导致电源输出字节从偏移 12 后移到 16。

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段（现状） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 B | robot_id | 1-11 红 / 101-111 蓝（见附录 B） | robot_id ✔ |
| 1 / 1 B | robot_level | uint8 等级 | robot_level ✔ |
| 2-3 / 2 B | current_HP | uint16 当前血量 | current_HP ✔ |
| 4-5 / 2 B | maximum_HP | uint16 血量上限 | maximum_HP ✔ |
| 6-7 / 2 B | shooter_barrel_cooling_value | uint16，热量/秒冷却值 | shooter_barrel_cooling_value ✔ |
| 8-9 / 2 B | shooter_barrel_heat_limit | uint16，热量上限 | shooter_barrel_heat_limit ✔ |
| 10-11 / 2 B | chassis_power_limit | uint16，底盘功率上限（W） | chassis_power_limit ✔ |
| 12-15 / 4 B | bullet_speed_limit | float，射击初速度上限（m/s） | 缺失（未定义该字段） |
| 16 / 1 B | 电源输出：bit0 gimbal / bit1 chassis / bit2 shooter | 0 无输出 / 1 24 V 输出 | 被读成偏移 12 的 3 个位域 ✘ |

代码位置：结构体 referee_protocol.h:162-174（1+1+2+2+2+2+2+1 = 13 B）；长度宏 :96（LEN_game_robot_state=13）；解析 rm_referee.c:74-76。

typedef struct { // 现状（13 B，缺 bullet_speed_limit） uint8_t robot_id; uint8_t robot_level; uint16_t current_HP, maximum_HP; uint16_t shooter_barrel_cooling_value, shooter_barrel_heat_limit; uint16_t chassis_power_limit; uint8_t power_management_gimbal_output : 1; // ← 实际读到的是偏移 12 的字节 uint8_t power_management_chassis_output : 1; uint8_t power_management_shooter_output : 1; } ext_game_robot_state_t;

判定：【需修正 · P0】长度 13 ≠ 17。偏移 0~11 的 7 个字段侥幸对齐，从第 12 字节开始全错：power_management_* 读到的是 bullet_speed_limit 这个 float 的最低字节（例如 30.0f = 0x41F00000，最低字节为 0x00，于是三个口全被判为“无输出”）；bullet_speed_limit 则完全收不到。而弹速上限是弹道解算与摩擦轮转速设定的直接输入，缺它会导致“限速 15 m/s 时按 30 m/s 解算”的系统性偏差。

使用场景：① 热量闭环（shooter_barrel_heat_limit 与 0x0202 的实时热量配对，决定能否连发）；② 功率控制（chassis_power_limit 是底盘功率 PID 的限幅值）；③ 摩擦轮目标转速（由 bullet_speed_limit 反查）。目前 ①② 已有数据可用，③ 因字段缺失无法实现。

4.7 0x0202 实时缓冲能量与射击热量（14 B，10 Hz，主控→本机）

2026 版把原来的底盘电压/电流/功率三字段整段划为保留（共 8 B），热量字段合并为“17mm 一个 + 42mm 一个”。

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段（现状） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 / 2 B | 保留位 | — | chassis_voltage ✘（无意义） |
| 2-3 / 2 B | 保留位 | — | chassis_current ✘ |
| 4-7 / 4 B | 保留位（float 位宽） | — | chassis_power ✘ |
| 8-9 / 2 B | buffer_energy | uint16，缓冲能量（J） | buffer_energy ✔ |
| 10-11 / 2 B | shooter_17mm_barrel_heat | uint16，17mm 实时热量 | shooter_17mm_1_barrel_heat ✔ |
| 12-13 / 2 B | shooter_42mm_barrel_heat | uint16，42mm 实时热量 | shooter_17mm_2_barrel_heat ✘（实为 42mm） |
| 14-15 | —（协议不存在） | — | shooter_42mm_barrel_heat ✘ 越界（读到帧尾 CRC16） |

代码位置：结构体 referee_protocol.h:177-186（16 B）；长度宏 :97（16）；解析 rm_referee.c:77-79。

判定：【需修正 · P0】长度 16 ≠ 14，且前 8 字节语义已废弃。实际后果：chassis_power 恒为 0（保留位通常填 0），任何“用 0x0202 的功率做功率闭环”的写法都会把功率判成 0 而放开限幅；shooter_42mm_barrel_heat 读到的是 CRC16 帧尾，是随数据变化的“假热量”，最危险——看似有值且会跳动。

使用场景：热量闭环必须用 buffer_energy + 17mm 热量；底盘功率请改用 0x0201 的 chassis_power_limit 加上自测功率（本仓库已有 Chassis_Power_Data_s 自算功率，正好规避了这个坑）。

4.8 0x0203 机器人位置（12 B，1 Hz，主控→本机）

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段（现状） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 / 4 B | x | float，单位 m | x ✔ |
| 4-7 / 4 B | y | float，单位 m | y ✔ |
| 8-11 / 4 B | angle | float，单位 度，正北为 0 度 | z ✘（把角度当米） |
| 12-15 | —（协议不存在） | — | yaw ✘ 越界 |

代码位置：结构体 referee_protocol.h:189-195（4×float=16 B）；长度宏 :98（16）；解析 rm_referee.c:80-82。

判定：【需修正 · P0】长度 16 ≠ 12。z 会被赋成“朝向角度”（量纲完全错），yaw 会读到 CRC16/下一帧帧头。当前代码没有消费者（GameRobotPos 仅被解析），所以暂未暴露；一旦接小地图导航或“按坐标回防”，会直接得到错误航向。另注意坐标原点定义在表 1-22 备注里（红方补给站附近围挡交点，X 向蓝方、Y 向红方停机坪），与本车 IMU 的 yaw 零点无关。

4.9 0x0204 机器人增益与底盘能量（8 B，3 Hz，服务器→本机）

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段（现状） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 B | recovery_buff 回血增益 | 百分比，10 表示每秒回上限 10% | recovery_buff ✔ |
| 1-2 / 2 B | cooling_buff 冷却增益 | 直接值，x 表示冷却 +x/s | cooling_buff ✔ |
| 3 / 1 B | defence_buff 防御增益 | 百分比，50 表示 50% | defence_buff ✔ |
| 4 / 1 B | vulnerability_buff 负防御增益 | 百分比，30 表示 −30% | vulnerability_buff ✔ |
| 5-6 / 2 B | attack_buff 攻击增益 | 百分比，50 表示 50% | attack_buff △ 仅低字节被拷贝 |
| 7 / 1 B | remaining_energy | bit0-6 剩余能量比例（bit0 ≥125% … bit6 ≥1%） | 缺失 |

代码位置：结构体 referee_protocol.h:198-205（1+2+1+1+2 = 7 B）；长度宏 :99（LEN_buff_musk=6）；解析 rm_referee.c:83-85。

判定：【需修正 · P0】三个数字互相不一致：协议 8 B、结构体 7 B、长度宏 6 B。按 6 B 拷贝的直接后果是 attack_buff 的高字节永远为 0（只拷到低字节），攻击增益一旦 ≥256% 就会截断（实际比赛不会到，但“字段没写全”会在联调时表现为“增益偶尔对不上”）；同时第 7 字节的 remaining_energy 没进结构体，无法做“能量条/低电量告警”。

4.10 0x0206 伤害状态（1 B，触发，主控→本机）

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 B | bit0-3 armor_id | 装甲/测速模块 ID；非装甲原因扣血时为 0 | armor_id:4 ✔ |
|  | bit4-7 扣血原因 | 0 弹丸命中 / 1 模块离线 / 5 撞击（2026 新增） | hurt_type:4 ✔ |

代码位置：referee_protocol.h:215-219、:101、rm_referee.c:89-91。使用场景：受击闪灯/震动反馈；“模块离线”可用于检测装甲排线松动。

判定：【注意】长度与位域位置一致；差异在语义：2026 新增 5 = 撞击，而字段名 hurt_type 容易与协议 HP_deduction_reason 混淆。另外协议明确：该帧是本地即时判定，最终是否扣血以服务器为准，不能拿它做“已受伤”的权威判断。

4.11 0x0207 实时射击（7 B，弹丸发射后触发）

| 偏移/大小 | 协议字段 | 类型与取值 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 B | bullet_type | 位掩码：bit1 = 17mm，bit2 = 42mm（值 2 / 4，不是 1 / 2） | bullet_type ✔（存原值） |
| 1 / 1 B | shooter_number | 1 = 17mm 发射机构，3 = 42mm（2 保留） | shooter_id ✔ |
| 2 / 1 B | launching_frequency | uint8，射速 Hz | bullet_freq ✔ |
| 3-6 / 4 B | initial_speed | float，实测初速 m/s | bullet_speed ✔ |

代码位置：referee_protocol.h:222-228、:102、rm_referee.c:92-94。使用场景：实测弹速可直接用于弹道解算的“速度自校正”（本仓库 modules/master_machine/solvetrajectory.c 目前用固定弹速枚举，可用该字段闭环）。

判定：【注意】长度一致；坑在 bullet_type 是位掩码：若上层写 if (bullet_type == 1) 判 17mm，永远不成立（应为 & 0x02）。

4.12 0x0208 ~ 0x020E（未实现，按需补齐）

| 命令码 | 长度 | 关键字段 | 对步兵的价值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0208 | 8 | 17mm 允许发弹量、42mm 允许发弹量、剩余金币、堡垒储备 17mm 弹量 | 高：没有它就无法做“余弹为 0 时禁止拨弹/自动停射”，只能盲打空 |
| 0x0209 | 5 | rfid_status（4 B，31 个增益点位）+ rfid_status_2（隧道 6 位） | 中：确认是否踩到增益点（飞坡、高地、补给区），比靠 0x0101 更细 |
| 0x020A | 6 | 飞镖发射站状态、切换目标时间、最近发射指令时间 | 无（飞镖专属） |
| 0x020B | 40 | 英雄/工程/3 号/4 号步兵 x,y 坐标 | 无（发哨兵） |
| 0x020C | 2 | 16 位标记/易伤位图（对方 6 位 + 己方 6 位 + 空中 4 位） | 无（发雷达） |
| 0x020D | 14 | 哨兵发弹量兑换、姿态、可复活状态、各姿态剩余时长 | 无（发哨兵） |
| 0x020E | 1 | 雷达双倍易伤机会、加密等级、是否可改密钥 | 无（发雷达） |

判定：【未实现】。优先级建议：0x0208 > 0x0104 > 0x0209，其余对本车无意义，可直接不做，避免无谓的 10 Hz 解析开销。

4.13 已被 2026 协议删除、代码仍在解析的两条

| 命令码 | 协议现状 | 代码现状 | 风险与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0102 | 表 1-5 中已无此条目 | referee_protocol.h:153-159 定义 4 B（注释写“Byte: 3”，自相矛盾）；长度宏 :95（4）；解析 rm_referee.c:71-73 | 服务器不再下发 → 永不触发，属死代码。风险是命令码被新条目复用时误解析。建议删除分支，或加 #if 0 并注明“2026 已移除” |
| 0x0205 | 表 1-5 中已无此条目 | :208-212 定义 2 B（空中机器人能量）；长度宏 :100（2）；解析 rm_referee.c:86-88 | 同上。步兵也不需要该数据，建议一并删除 |

4.14 第 4 章结论：当前可信任的数据

| 数据 | 能否直接使用 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 比赛阶段/剩余时间（0x0001） | 可用 | 状态机基准 |
| 胜负（0x0002）、场地事件（0x0101） | 可用 | 场地事件需自行拆位 |
| 伤害原因（0x0206）、射击数据（0x0207） | 可用 | 注意位掩码与“以服务器为准” |
| 血量（0x0003） | 不可用 | 长度 32 vs 20，后半段全错 |
| 热量/功率/弹速上限（0x0201） | 前 7 字段可用 | 弹速上限与电源输出位错 |
| 缓冲能量/实时热量（0x0202） | 后 3 字段可用 | 功率字段已废弃，42mm 热量越界 |
| 位置（0x0203）、增益（0x0204） | 不可用 | 角度/能量字段错位 |

5 机器人交互数据 0x0301 与 UI 子协议

0x0301 是唯一一条“机器人自己组包发送”的命令码：既承载选手端 UI 绘制，也承载机器人之间的自定义通信。它的结构与固定命令码不同——数据段内部还有一层 6 字节头，用“子内容 ID”区分不同用途。

5.1 数据段结构与带宽预算

| 偏移/大小 | 字段 | 取值约束 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-1 / 2 B | data_cmd_id 子内容 ID | 必须是协议开放的子内容 ID | datahead.data_cmd_id |
| 2-3 / 2 B | sender_id 发送者 ID | 必须等于自身机器人 ID（附录 B） | datahead.sender_ID |
| 4-5 / 2 B | receiver_id 接收者 ID | UI：己方选手端 ID（0x0100 + 机器人 ID）； 机间通信：己方机器人 ID | datahead.receiver_ID |
| 6… / x B | 内容数据段 | x ≤ 112 | Graph_Data_t / String_Data_t 等 |

| 约束 | 数值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 单包总长 | ≤ 127 B | 127 − 9（帧头+命令码+帧尾）− 6（数据段头）= 112 B 内容上限 |
| 上行频率 | ≤ 30 Hz | 2026 版由旧版 10 Hz 提高到 30 Hz；代码注释仍写 10 Hz（见 9.3） |
| 接收带宽 | 3720 B / 1000 ms（步兵） | 雷达与哨兵为 5120 B/1000 ms |

带宽换算（步兵）：3720 B/s ÷ 118 B ≈ 31 帧/秒，即“打满 30 Hz 就没有余量给机间通信”。若同时要发 UI 与自定义数据，需自行分配配额（例如 UI 20 Hz + 自定义 10 Hz）。

5.2 子内容 ID 一览

| 子内容 ID | 内容长度 | 功能 | 代码 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x0100 | 2 | 删除图层 | :267 / referee_UI.c:23-48 | 一致 |
| 0x0101 | 15 | 绘制 1 个图形 | :268 / :348-396 | 一致 |
| 0x0102 | 30 | 绘制 2 个图形 | :269 / 同上（cnt=2） | 一致 |
| 0x0103 | 75 | 绘制 5 个图形 | :270 / 同上（cnt=5） | 一致 |
| 0x0104 | 105 | 绘制 7 个图形 | :271 / 同上（cnt=7） | 一致 |
| 0x0110 | 45 | 绘制字符（15 配置 + 30 字符） | :272 / :399-424 | 注意（无 UTF-16） |
| 0x0120 | 4 | 哨兵自主决策指令 | :— | 未实现 |
| 0x0121 | 8 | 雷达自主决策指令 | :— | 未实现 |
| 0x0200-0x02FF | ≤112 | 机器人之间通信（自定义） | :275 仅定义常量，无收发实现 | 仅定义 |

5.3 0x0100 删除图层（2 B）

| 偏移/大小 | 字段 | 取值 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 / 1 B | delete_type | 0 空操作 / 1 删除指定图层 / 2 删除全部 | Delete_Operate |
| 1 / 1 B | layer | 图层号 0~9（删全部时忽略） | Layer |

代码位置：referee_UI.c:23-48，调用点 referee_task.c:70（MyUIInit 首行清空全部图层）。

发送长度自检：temp_datalength = 6 + 2 = 8，整帧 5+2+8+2 = 17 B，与协议一致。【一致】

5.4 0x0101 ~ 0x0104 绘制图形（每个 15 B）

一个图形固定 15 字节：3 B 图形名 + 12 B（96 bit）参数。这 96 bit 被拆成 3 个 32 位字，靠位域排布，是整套协议里最容易写错的地方——错一位，整张 UI 就“跑到屏幕外”或“颜色/图层错乱”。

| 位（字内） | 字段 | 取值 | 代码字段（referee_protocol.h:322-337） |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-2 | operate_type 操作 | 0 空 / 1 增加 / 2 修改 / 3 删除 | operate_tpye : 3 |
| 3-5 | graphic_type 图形类型 | 0 直线 / 1 矩形 / 2 正圆 / 3 椭圆 / 4 圆弧 / 5 浮点 / 6 整型 / 7 字符 | graphic_tpye : 3 |
| 6-9 | layer 图层 | 0~9（10 及以上非法） | layer : 4 |
| 10-13 | color 颜色 | 0 己方红/蓝 / 1 黄 / 2 绿 / 3 橙 / 4 紫红 / 5 粉 / 6 青 / 7 黑 / 8 白 | color : 4 |
| 14-22 | details_a | 随类型：圆弧起始角 / 浮点、整型、字符字号 | start_angle : 9 |
| 23-31 | details_b | 圆弧终止角 / 字符长度（其余无作用） | end_angle : 9 |
| 32-41 | width 线宽 | 0~1023（建议字号:线宽 ≈ 10:1） | width : 10 |
| 42-52 | start_x | 0~1919（屏幕左下角为原点） | start_x : 11 |
| 53-63 | start_y | 0~1079 | start_y : 11 |
| 64-73 | details_c | 半径 / 浮点整型低 10 位 | radius : 10 |
| 74-84 | details_d | 终点 x、对角点 x、x 半轴 / 中 11 位 | end_x : 11 |
| 85-95 | details_e | 终点 y、对角点 y、y 半轴 / 高 11 位 | end_y : 11 |

| 图形类型 | details_a | details_b | details_c | details_d | details_e |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 直线 | — | — | — | 终点 x | 终点 y |
| 矩形 | — | — | — | 对角顶点 x | 对角顶点 y |
| 正圆 | — | — | 半径 | — | — |
| 椭圆 | — | — | — | x 半轴 | y 半轴 |
| 圆弧 | 起始角 | 终止角 | — | x 半轴 | y 半轴 |
| 浮点数 | 字号 | 无作用 | 32 位整型数 = 显示值 × 1000（拆成 c/d/e 三段） |  |  |
| 整型数 | 字号 | — | 32 位 int32（拆成 c/d/e 三段） |  |  |
| 字符 | 字号 | 字符长度 | 字符串放在 0x0110 的 30 B 数据区 |  |  |

角度约定：0° 为 12 点钟方向，顺时针为正；屏幕坐标 (0,0) 在左下角，分辨率 1920×1080。

代码位置：位域结构体 referee_protocol.h:322-337（Graph_Data_t）；各图形填充函数 referee_UI.c:60-298；组包发送 referee_UI.c:348-396（UIGraphRefresh）。

判定：【一致】位域总宽 3+3+4+4+9+9 | 10+11+11 | 10+11+11 = 96 bit，与协议 interaction_figure_t 完全同构；GCC 在小端目标上从低位开始分配位域，与协议“bit0 起始”的约定一致。UIFloatDraw 的 32 位拆分（&0x3FF / >>10&0x7FF / >>21&0x7FF）也与 c/d/e 三段完全对应。这是整份代码里对齐得最好的一段，可作为其他条目的改写模板。

两个易错细节：① 图层只能用 0~9，代码里用了 7（静态基准线）与 8（动态值），删除单层时要对应；② 修改已有图形必须用 operate=2（Change），且图形名必须与首次 Add 时一致——名字是索引，改名等于新建。

5.5 0x0110 绘制字符（45 B）

| 偏移（含 6 B 头） | 字段 | 说明 | 代码字段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-20 / 15 B | 字符配置 | 与 0x0101 的 12 B 参数相同结构；details_a=字号，details_b=字符长度 | Graph_Control（Graph_Data_t） |
| 21-50 / 30 B | 字符内容 | 最多 30 字节 | show_Data[30] |

代码位置：填充 referee_UI.c:314-341（UICharDraw，用 vsprintf 写入 show_Data，并把 strlen 写进 end_angle 作为字符长度）；组包 referee_UI.c:399-424（UICharRefresh）。

判定：【注意】长度 45 与协议一致（6+15+30 中的内容部分 = 15+30）。风险有三：① vsprintf 无长度上限，格式化串超过 30 字节会直接溢出结构体；② 协议只对 0x0308 明确要求 UTF-16，0x0110 未规定编码，当前按 ASCII 发送，中文会乱码；③ 修改字符串时字数必须与首次一致（代码注释已提醒“字数相同才能覆盖”），否则残影。

5.6 0x0120 哨兵 / 0x0121 雷达自主决策（未实现）

| 子内容 | 长度 | 关键位域 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0120 | 4 | bit0 确认复活 / bit1 兑换立即复活 / bit2-12 兑换发弹量（单调递增）/ bit13-16 远程兑弹次数 / bit17-20 远程兑血次数 / bit21-23 姿态（1 进攻 2 防御 3 移动 4-6 强化）/ bit24 激活能量机关 | “请求—反馈”型指令：发出后由 0x020D 与 0x0208 反映结果；单调递增字段若回退会被服务器判为非法 |
| 0x0121 | 8 | byte0 触发双倍易伤（单调递增）/ byte1 指令类型（1 改密钥，2 验证破解）/ byte2-7 密钥 ASCII | 雷达专属，步兵无关 |

判定：【未实现】。若将来做哨兵/雷达，务必实现“递增计数器”语义：这两个字段是累计请求次数而不是布尔量，重复发送同一个值不会重复生效，这正是协议防重放的设计。

5.7 0x0200 ~ 0x02FF 机器人间自定义通信

协议只规定“子内容 ID 落在 0x0200~0x02FF、内容 ≤112 B、30 Hz 上限”，具体字段由队伍自定。本仓库 referee_protocol.h:275（Communicate_Data_ID=0x0200）、:298-317 定义了 5 字节数据体与收发结构体，referee.md:170-195 给出了示例实现 CommBetweenRobotSend，但仓库里并不存在该函数的实现（.c 文件中无此符号）。

判定：【仅定义】。接收侧见 9.2 的 P1-4：LEN_receive_data 被写死为 6 + Communicate_Data_LEN，意味着只接收 5 字节自定义数据，且不校验子内容 ID——任何 0x0301 帧（包括 UI 回包）都会被塞进同一个缓冲区。

6 其他链路与非本车条目

6.1 图传链路（0x0302 / 0x0309 / 0x0310 / 0x0311）

| 命令码 | 长度 | 用途与方向 | 本仓库 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0302 | 30 | 自定义控制器 → 机器人，≤30 Hz，纯自定义字节 | 未实现（无 921600 串口） |
| 0x0309 | 30 | 机器人 → 自定义控制器，≤10 Hz | 未实现 |
| 0x0310 | 300 | 机器人 → 自定义客户端，≤50 Hz，无重传 | 未实现 |
| 0x0311 | 30 | 自定义客户端 → 机器人，≤75 Hz | 未实现 |

如果要接图传链路，先解决两个硬约束：① 必须新增一路 921600 的串口（与裁判系统 115200 分开），代码里 USARTRegister 已支持多实例，只差硬件与配置；② 接收缓冲必须 ≥ 311 B（0x0310 一帧 = 5+2+300+2），当前 RE_RX_BUFFER_SIZE=255 放不下，且 JudgeReadData 用单字节读 data_length，300 会被截成 44（见 9.2 P1-2/P1-3）。

6.2 非链路数据（0x0306，键鼠模拟）

| 偏移/大小 | 字段 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0-1 / 2 B | key_value | bit0-7 按键 1，bit8-15 按键 2；支持 2 键无冲；无新按键时保持上一帧 |
| 2-3 / 2 B | x_position : 12 / mouse_left : 4 | 绝对像素（1920×1080，左上角为原点）；左键 1=按下 |
| 4-5 / 2 B | y_position : 12 / mouse_right : 4 | 同上 |
| 6-7 / 2 B | reserved | — |

判定：【未实现】。用于“自制控制器模拟键鼠操作选手端”，与车端 MCU 无关。

6.3 选手端小地图（0x0303 / 0x0305 / 0x0307 / 0x0308）

| 命令码 | 长度 | 内容 | 关键约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0303 | 15 | 目标点 x,y（float，m）+ 键盘键值 + 对方机器人 ID + 信息来源 ID | 两次下发间隔 ≥0.5 s（半自动 ≥3 s）；服务器会以 100 ms 间隔补发 4 次共 5 次，之后 1 Hz 定频重发最后一次 |
| 0x0305 | 48 | 双方各 6 个机器人的 x,y（uint16，cm） | 雷达 → 选手端，≤5 Hz |
| 0x0307 | 103 | 意图（1 攻击/2 防守/3 移动）+ 起点 x,y（dm）+ 49 组增量 + sender_id | 增量是相对上一点的，单位 dm；共 49 点 |
| 0x0308 | 34 | sender_id + receiver_id + 30 B 字符 | UTF-16 编码，注意大小端 |

判定：【未实现】。0x0303 的“5 次连发 + 1 Hz 重发”意味着车端必须幂等处理重复包，否则一次点击会被执行 5 次以上；这是实现该条目时最容易踩的坑，协议原文已明确要求“关注多次收到重复协议内容的处理方式”。

6.4 雷达无线链路（0x0A01 ~ 0x0A06）

这 6 条由信号发射源直接发给雷达（电磁波链路，非串口），本车无雷达，全部不适用。仅在需要向雷达组提供数据格式参考时查阅：0x0A01 位置（12×2 B）、0x0A02 血量（12 B，含 1 个保留位）、0x0A03 发弹量（10 B）、0x0A04 宏观状态（8 B）、0x0A05 增益与姿态（41 B）、0x0A06 干扰波密钥（6 B ASCII）。

6.5 自定义客户端协议（第 2 章，MQTT + Protobuf）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 传输 | MQTT（topic = 指令名），载荷为 Protobuf v3 序列化二进制；服务器固定 IP 192.168.12.1:3333，客户端 192.168.12.2 |
| 图传码流 | UDP 监听 3334；每包前 8 B 为「帧号(2) + 分片序号(2) + 帧总字节(4)」，大端；单包 ≤1400 B，HEVC/H.265，60 fps，无重传 |
| 指令规模 | 36 条（KeyboardMouseControl、CustomControl、GameStatus、GlobalUnitStatus…、CommonCommand 等），QoS 最高 1，频率 1~75 Hz |

判定：【未实现，且与本车 MCU 无关】。这部分跑在“自定义客户端”（PC/平板）上，通过网口与赛事引擎通信；车端只通过 0x0310/0x0311 与它交换 300/30 字节，而这两条图传链路命令码尚未实现。若要做视觉/自瞄上位机，走的其实是 0x0310/0x0311，而不是本章的 MQTT。

7 收发流程与交互顺序

7.1 接收链路：从字节到结构体

| 步 | 动作 | 代码位置 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 串口空闲中断/DMA 完成 | bsp_usart.c:103 | 关半传输中断，只在 IDLE 或全满时进回调 |
| 2 | 按句柄找到实例并调用模块回调 | bsp_usart.c:108-110 | 裁判系统注册的回调是 RefereeRxCallback |
| 3 | 喂狗 + 解析 | rm_referee.c:110-114 | DaemonReload 重置 30 拍（0.3 s）超时 |
| 4 | 帧头/CRC8/长度/CRC16/命令码分发 | rm_referee.c:33-107 | 成功则 memcpy 到对应成员 |
| 5 | 清空缓冲并重启 DMA 接收 | bsp_usart.c:111-115 | 按 Size 清零 |

7.2 单帧解析的判定顺序（严格按此顺序，错一步就会误判）

1. memcpy 帧头 5 B → 2. buff[0] == 0xA5 ? 3. Verify_CRC8(buff, 5) 通过 ? 4. judge_length = buff[1] + 5 + 2 + 2 // data_length 取低字节 5. Verify_CRC16(buff, judge_length) 通过 ? 6. CmdID = buff[5] ¦ (buff[6] << 8) // 小端 7. switch(CmdID) → memcpy(buff + 7, 长度宏) 8. 若 buff[judge_length] == 0xA5 → 递归解析下一帧

这 8 步中，第 4 步与第 8 步是本仓库的两个薄弱环节：data_length 是 2 字节而代码只取低字节（>255 时溢出）；第 8 步的递归没有“剩余长度是否足够”的检查，且没有深度上限。详见 9.2 P1-2/P1-3。

7.3 发送组包顺序（以 UI 为例）

| 步 | 动作 | 代码位置 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 填帧头：SOF=0xA5，DataLength，Seq | DataLength 只算 data 段（6 + 15×cnt 或 6+2 / 6+45） |
| 2 | 算 CRC8 填入第 5 字节 | Get_CRC8_Check_Sum(&buf, 4, 0xFF) |
| 3 | 填 CmdID=0x0301、子内容 ID、sender/receiver | sender=自身机器人 ID，receiver=0x0100+自身 ID |
| 4 | 填内容（图形数组或字符） | 图形按 15 B 紧密排列 |
| 5 | 算 CRC16 填入帧尾 2 字节（低字节在前） | Append_CRC16_Check_Sum(buf, 总长)，内部按 总长-2 计算 |
| 6 | DMA 发送 + osDelay(115) | rm_referee.c:145-149：每包强制等 115 ms |

频率后果：115 ms/包 ⇒ 理论最高 8.7 包/秒。协议给 0x0301 的上限是 30 Hz，UI 初始化时 MyUIInit 连发 12 包，光初始化就要 约 1.4 s；若将来把多机通信也走 RefereeSend，等于把 30 Hz 的配额压到 8.7 Hz。这个延时是“防裁判系统缓冲溢出”的保守做法，但应与协议上限对齐（建议改 33 ms，或做成“最小间隔 + 非阻塞时间戳”）。

7.4 上电到 UI 就绪的时序（设计意图 vs 当前实际）

| 阶段 | 设计意图 | 当前代码实际 | 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| T0 | chassis 初始化里调用 UITaskInit(&huart6, &ui_data)，注册串口与守护进程，返回数据指针 | chassis.c:475已整行注释 | referee_recv_info 保持 NULL |
| T1 | 创建 UI 任务（512 words 栈） | robot_task.h:55-58 在 !CHASSIS_BOARD 下无条件创建 | 任务被创建，但前置条件不成立 |
| T2 | MyUIInit：等 robot_id != 0，确定 ID，删全部图层 | referee_task.c:62-70 通过空指针读 init_flag | 见 P0-1 |
| T3 | 逐条 ADD 静态 UI（5 线 + 5 状态字 + 功率框） | referee_task.c:72-116，每包 115 ms | 约 1.4 s 完成 |
| T4 | 循环：检测变化 → CHANGE 刷新 | referee_task.c:176-254，每拍 osDelay(1) | 有变化才发包 |

7.5 请求 / 响应配对关系

裁判系统大部分是“服务器单向推送”，真正具备“请求→反馈”语义的只有少数几条。做状态机时按此表配对，才不会出现“发了指令不知道成功没有”。

| 机器人 → 服务器（请求） | 服务器 → 机器人（反馈） | 配对关系与注意事项 |
| --- | --- | --- |
| 0x0120 哨兵自主决策 | 0x020D 哨兵状态 / 0x0208 金币 / 0x0003 血量 | 累计计数器语义；服务器按“低位→高位”顺序处理，任一步失败则忽略后续 |
| 0x0121 雷达自主决策 | 0x020E 雷达状态 / 0x020C 标记进度 | 双倍易伤有次数上限；密钥验证 10 s 内重复无效 |
| 0x0301 UI 绘制 | 无应答 | 纯单向；可靠性靠 seq 与重复发送，不靠 ACK |
| 0x0303 地图点击（服务器→车） | 无 | 服务器自动补发 4 次 + 1 Hz 定频，车端必须幂等 |
| 0x0308 自定义消息 | 无（选手端显示） | UTF-16，注意大小端 |
| 0x0310 / 0x0311 自定义客户端 | 双向，互不确认 | 协议明确“数据量大，无重传机制”，需自行加序号/校验 |
| —（被动） | 0x0206 伤害 / 0x0207 射击 | 事件型推送，只在发生时发一次，不可轮询 |

7.6 频率预算（步兵视角）

| 方向 | 带宽/频率 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 服务器 → 车（常规链路） | 0x0201/0x0202 各 10 Hz，0x0003/0x0204 各 3 Hz，其余 1 Hz | 合计约 400 B/s，115200 波特率（≈11.5 KB/s）占用 <5% |
| 车 → 服务器（0x0301） | 上限 30 Hz / 3720 B per 1000 ms | 当前实现受 115 ms 延时限制，实际 ≤8.7 Hz |
| 图传链路 | 0x0311 75 Hz（30 B）、0x0310 50 Hz（300 B） | 921600 波特率下 15 KB/s，双向共存需留余量 |

8 代码位置索引

本章是“协议条目 → 代码”的反向索引，按“要改什么”而非“文件顺序”组织。行号取自当前基线，若文件被改动请以函数名定位。

| 要改/要看的东西 | 文件 | 行号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 帧格式与偏移 | modules/referee/referee_protocol.h | 28-43 | 三种偏移枚举 + 长度宏 |
| 帧头结构 | 同上 | 49-64 | xFrameHeader（5 B，pack(1)） |
| 命令码枚举 | 同上 | 70-86 | 13 条已定义（含 2 条已废弃） |
| 数据段长度宏 | 同上 | 89-105 | 与结构体大小必须逐一相等，见第 9 章 |
| 上行数据结构体 | 同上 | 111-228 | 0x0001~0x0207 共 11 个 |
| 交互数据头 | 同上 | 234-239 | 子内容 ID + 发送者 + 接收者 |
| 机器人 ID 枚举 | 同上 | 242-262 | 1-9 红 / 101-109 蓝（缺 10/11 与 8 的蓝方对应） |
| UI 子内容 ID 与长度 | 同上 | 265-289 | 0x0100~0x0110 + 0x0200 |
| 自定义交互结构 | 同上 | 298-317 | 5 字节数据体，收发两套结构 |
| 图形位域 | 同上 | 322-343 | Graph_Data_t / String_Data_t |
| UI 枚举（操作/类型/颜色） | 同上 | 346-388 | 与协议表 1-27 一一对应 |
| CRC 查表 | modules/referee/crc_ref.c | 6-62 | CRC8 表 6-24、CRC16 表 28-62 |
| CRC 计算/校验/追加 | 同上 | 79- | 6 个函数 |
| 串口注册与接收启动 | bsp/usart/bsp_usart.c | 24-55 | DMA + IDLE，关半传输中断 |
| 串口发送 | 同上 | 62-80 | 阻塞/中断/DMA 三种模式 |
| 接收事件回调 | 同上 | 103-120 | 调用模块回调后清缓冲、重启 DMA |
| 帧解析主函数 | modules/referee/rm_referee.c | 33-107 | JudgeReadData，含递归多帧 |
| 裁判系统接收回调 | 同上 | 110-114 | 喂狗 + 解析 |
| 初始化（串口+守护） | 同上 | 123-139 | 缓冲 255 B，0.3 s 丢包判据 |
| 发送（含 115 ms 延时） | 同上 | 145-149 | RefereeSend |
| 接收数据容器 | modules/referee/rm_referee.h | 22-46 | referee_info_t |
| UI 数据容器 | 同上 | 60-79 | 模式枚举 + 变化标志位 |
| UI 删除图层 | modules/referee/referee_UI.c | 23-48 | 0x0100 |
| 六种图形填充 | 同上 | 60-298 | 线/矩形/圆/椭圆/弧/浮点/整型 |
| 字符填充 | 同上 | 314-341 | vsprintf 写入 30 B |
| 图形组包发送 | 同上 | 348-396 | 1/2/5/7 个图形，变参 |
| 字符组包发送 | 同上 | 399-424 | 0x0110 |
| ID 判定（颜色/位/选手端） | modules/referee/referee_task.c | 29-36 | DeterminRobotID |
| 裁判系统初始化入口 | 同上 | 42-48 | UITaskInit（当前无调用者） |
| UI 任务主循环 | 同上 | 50-54 | UITask |
| UI 静态绘制 | 同上 | 62-117 | MyUIInit，约 12 包 |
| UI 动态刷新 | 同上 | 176-254 | MyUIRefresh |
| 变化检测 | 同上 | 262-299 | UIChangeCheck |
| UI 任务创建 | application/robot_task.h | 55-58 | #ifndef CHASSIS_BOARD |
| UI 任务体 | 同上 | 138-151 | 先 MyUIInit 再循环 |
| 裁判系统初始化调用点 | application/chassis/chassis.c | 475 | 已注释（P0-1 的根因） |

9 一致性问题与风险清单

按“会不会导致功能错误/能否静默出错”分级：P0 必错或必崩；P1 功能受限或存在健壮性隐患；P2 规范与可维护性问题。每条都给出证据行号，可逐条复核。

9.1 P0：数据必然错误或系统不稳定

| 编号 | 问题 | 证据 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0-1 | 裁判系统从未初始化，UI 任务却被创建 | chassis.c:475 注释掉 UITaskInit；robot_task.h:55-58 仍创建任务；referee_task.c:19/64 用空指针 | 见下文详述 |
| P0-2 | 0x0003 按 32 B 解析，协议 20 B | referee_protocol.h:126-144、:93 | 己方 5~8 字段与对方全部字段错位，多读 12 B 越界 |
| P0-3 | 0x0201 按 13 B 解析，协议 17 B | :162-174、:96 | 弹速上限丢失；电源输出位错读成 float 最低字节 |
| P0-4 | 0x0202 按 16 B 解析，协议 14 B 且前 8 B 已废弃 | :177-186、:97 | 功率恒为 0；42mm 热量读到 CRC16 帧尾（假数据） |
| P0-5 | 0x0203 按 16 B 解析，协议 12 B | :189-195、:98 | z 被赋成角度（量纲错）、yaw 越界；导航类功能不可用 |
| P0-6 | 0x0204 协议 8 B / 结构体 7 B / 长度宏 6 B 三者不一致 | :198-205、:99 | attack_buff 只拷低字节；remaining_energy 缺失 |

P0-1 展开（最需要先处理的一条）：当前构建 GIMBAL_BOARD 下，OSTaskInit 会创建 UI 任务（因为只排除了 CHASSIS_BOARD），而 referee_recv_info 这个文件级静态指针永远是 NULL——全仓库没有第二处调用 UITaskInit。MyUIInit 第一句就解引用它读 init_flag。 更隐蔽的是：在 STM32F4 上，低地址 0x0000_0000 段是启动存储器别名区（从 Flash 启动时映射到 Flash 起始），所以 NULL->init_flag（偏移约 0x8A）很可能读到中断向量表里的字节而不触发 HardFault——值非 0 就“侥幸通过”判断，接着 while (robot_id == 0) 也会读到非 0 值而立即退出，然后进入 UIDelete → RefereeSend → USARTSend(NULL,...)，在 bsp_usart.c:72 取 _instance->usart_handle 时再次读低地址，把垃圾当 UART_HandleTypeDef* 传给 HAL_UART_Transmit_DMA。 结果是三种之一：HardFault 复位循环、HAL 内部指针野跑、或不崩但持续向 USART6 发 sender_id/receiver_id 全是垃圾的 0x0301 帧（污染裁判系统链路）。三种都属于“上电即不可用”，而且第二种最难定位。 修法（二选一）：① 恢复 chassis.c:475 的 referee_data = UITaskInit(&huart6, &ui_data); 并补回 static Referee_Interactive_info_t ui_data; 与 static referee_info_t *referee_data;（chassis.c:98 的声明也被注释了）；② 若暂时不用 UI，则把 robot_task.h:56-57 的任务创建一并注释，并在 MyUIInit 开头加 if (!referee_recv_info) { vTaskDelete(NULL); } 兜底。推荐 ①+兜底同时做。

P0-2 ~ P0-6 的共同根因：这套结构体来自 2022/2023 版协议，2026 版改了 5 条数据的长度与语义，而代码只更新了 referee_protocol.h 的注释文字（注释里仍写着旧长度），没有同步“结构体 / 长度宏 / 解析分支”三处。修复方式见第 10.1 节，一次性按 2026 版重写即可。

9.2 P1：功能受限与健壮性隐患

| 编号 | 问题 | 证据 | 影响与建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1-1 | 0x0102、0x0205 已被 2026 协议删除，代码仍在解析 | rm_referee.c:71-73 / :86-88；referee_protocol.h:153-159 / :208-212 | 永不触发（死代码）；若命令码被复用会误解析。建议删除或 #if 0 并注明 |
| P1-2 | data_length 只取低字节；无“已收全”校验；递归无深度上限 | rm_referee.c:49（buff[DATA_LENGTH]）、:102-105 | >255 B 的帧（0x0310=300）长度错→CRC 必失败或越界读；噪声中连续 0xA5 会递归到栈溢出（UI 任务栈仅 512 words）。建议改用 16 位长度、传入 Size 做上界、改循环+深度上限 |
| P1-3 | 接收缓冲 255 B，容纳不下 0x0310（311 B） | rm_referee.c:21 | 接图传链路时必须加大到 ≥320 B；同时 bsp_usart.c:111 按 Size 清零，溢出后残留数据会污染下一帧 |
| P1-4 | 0x0301 接收未校验子内容 ID，且只拷 6+5 字节 | referee_protocol.h:103、rm_referee.c:95-97 | 任何交互帧（含 UI 回包、机间通信）都被塞进 ReceiveData；内容超过 5 B 直接丢弃。建议按 data_cmd_id 分发，并为 0x0200 段单独开缓冲 |
| P1-5 | UIGraphRefresh 不递增 UI_Seq | referee_UI.c:348-396（对比 :47 / :423 都有 UI_Seq++） | 图形包序号恒定，选手端无法用它做丢包判断；抓包时也会误以为“卡住了”。建议补上自增 |
| P1-6 | 发送间隔 115 ms，实际 ≤8.7 Hz；注释仍写“10 Hz 上限” | rm_referee.c:148、referee_protocol.h:236 | 2026 协议上限是 30 Hz。建议改 33 ms（30 Hz）或按“上一次发送时间戳 + 最小间隔”节流，避免 UI 初始化阻塞 1.4 s |
| P1-7 | 选手端 ID 直接取 0x0100 + robot_id，未覆盖全部 ID | referee_task.c:34；附录二只定义 0x0101-0x0106 与 0x0165-0x016A | 对 7（哨兵）/8（飞镖）/9（雷达）/10（基地）/11（前哨）会算出未定义 ID；步兵 3/4/5 与 103/104/105 恰好正确。建议改为查表 |
| P1-8 | 0x0206 判罚原因新增 5=撞击，字段名与协议不一致 | referee_protocol.h:215-219 | 功能不受影响，但上层若按 0/1 两分支处理会漏掉撞击。建议补枚举并与协议同名 |
| P1-9 | bullet_type 是位掩码（bit1/bit2），非枚举 1/2 | referee_protocol.h:224 | 若上层写 == 1 永远不成立；应 & 0x02 / & 0x04 |
| P1-10 | 0x0110 用 vsprintf 无长度上限 | referee_UI.c:338 | 格式化结果 >30 B 会溢出 show_Data 并踩坏后续结构体。建议 vsnprintf(..., 30, ...) |

9.3 P2：规范性与可维护性

| 编号 | 问题 | 证据 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| P2-1 | 字段命名与协议不一致（event_type / hurt_type / shooter_id / shooter_17mm_1 等） | referee_protocol.h:149 / :218 / :225-226 | 与协议同名，便于检索与代码评审 |
| P2-2 | 注释与代码自相矛盾：0x0102 写“Byte: 3”但结构体 4 B；0x0301 写“10 Hz”但协议 30 Hz；内容上限写 113 但协议 112 | :152 / :236 / :232 | 注释随协议更新，或直接删掉易过期的数字 |
| P2-3 | 图形名按反序写入（graphic_name[2-i]） | referee_UI.c:64-67 | 不影响功能（名字只是索引），但与常见实现相反，跨队联调易困惑；建议正序并统一 3 字符表 |
| P2-4 | LEN_CRC8=4 命名易误解为“CRC8 长度” | referee_protocol.h:42 | 改名 LEN_CRC8_DATA 或加注释“参与计算的前 4 字节” |
| P2-5 | 无编译期断言保证“结构体大小 == 长度宏” | 整个 referee_protocol.h | 加 _Static_assert(sizeof(ext_game_robot_state_t)==LEN_game_robot_state, "");，本次 5 个 P0 全部可在编译期暴露 |
| P2-6 | 7 图包 111 B 已逼近 112 B 上限，无越界保护 | referee_UI.c:353 | 加断言 cnt*15+6 <= 112；但协议只开放 1/2/5/7 图，实际安全 |
| P2-7 | 文档 referee.md 引用不存在的函数（UIRefresh、CommBetweenRobotSend） | referee.md:64 / :170-195 | 函数已改名为 UIGraphRefresh；机间通信函数未实现，文档应标注“示例/未实现” |
| P2-8 | Robot_Color 用 robot_id > 7 判蓝方 | referee_task.c:32 | 红方 8/9/10/11（飞镖/雷达/基地/前哨）会被判成蓝方；步兵 3/4/5 与 103/104/105 正确。建议 id >= 100 |

9.4 赛季一致性：2026 协议 vs 2027 规则

两份附件不是同一赛季，若按 2027 规则备赛，需要额外确认以下机制变化（这些不是代码缺陷，但会决定第 4~6 章哪些条目还值得实现）：

| 2027 规则变化 | 对协议实现的影响 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 3V3 取消英雄、新增重装机器人 | 0x0003 的 ally_1_robot_HP（英雄）、0x020B 的 hero_x/y 语义落空；重装机器人 ID 在 2026 协议附录二中没有定义 | 等 2027 版通信协议；暂不要把“1 号位=英雄”写进业务逻辑 |
| “自定义控制器 + 自定义客户端”合并为自定义终端 | 0x0302/0x0309（控制器）与 0x0310/0x0311（客户端）在 2027 中可能由同一设备承担 | 实现图传链路时按“一个终端、四条命令码”设计，别绑定设备类型 |
| 步兵对抗赛新增回血机制；初始允许发弹量 200 且局内不可增加 | 0x0208 的“兑换发弹量/金币”字段在步兵对抗中不适用；回血与补给区相关位（0x0101 bit0/bit2）权重上升 | 步兵对抗赛只需实现 0x0101 与 0x0208 的“只读余弹”部分 |
| 规则手册为 V1.0.0（2026-10-15） | 协议为 V2.0.0（2026-06-26），早于规则 | 正式备赛前核对官方“规则/资料中心”是否已发布 2027 版通信协议 |

9.5 协议文档自身的矛盾（实现时以字段表为准）

| 命令码 | 表 1-5 声明长度 | 字段表推算长度 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0303 | 15 B | 12 B（x4+y4+key1+id1+source2） | 按 12 B 组包，或预留 3 B 保留位；务必以实机抓包确认，否则 CRC16 范围会算错 |
| 0x0307 | 103 B | 105 B（1+2+2+49+49+2） | 同上；该条目本车未实现，仅影响将来做哨兵 |

对当前实现无影响（这两条都未实现），但说明“表 1-5 的长度列不能无条件相信”。本文第 3 章的长度列直接采用表 1-5，若实现这两条请以字段表为准并实测校验。

9.6 正向确认：这些地方是对的

为避免“只列问题”造成误判，以下项目已逐字节核对通过，可作为改写其他条目时的参照：

| 项目 | 核对结论 |
| --- | --- |
| 帧头结构、偏移、长度宏 | 0xA5 / 5 B / 0x0000 起，与表 1-3、1-4 完全一致 |
| CRC8 / CRC16 查表与算法 | 与协议附录一逐字节相同；调用时长度语义正确（含校验字节） |
| 命令码小端解析 | (buff[6]<<8)¦buff[5] 正确 |
| 0x0001 / 0x0002 / 0x0101 | 长度、字段、位域顺序全部正确 |
| 0x0206 / 0x0207 的长度与位域 | 长度正确，仅语义需按 2026 更新 |
| 0x0301 数据段头 | 6 B、子内容 ID / 发送者 / 接收者顺序正确 |
| UI 六个子内容 ID 与长度 | 2 / 15 / 30 / 75 / 105 / 45 与表 1-25 完全一致 |
| 图形 96 位位域 | 3+3+4+4+9+9 / 10+11+11 / 10+11+11，与 interaction_figure_t 同构；浮点三段拆分正确 |
| 字符包长度 | 15+30=45，与表 1-32 一致；字符长度写入 details_b 正确 |
| 串口参数 | 115200 / 8N1 / 无流控，与表 1-1 一致 |
| 选手端 ID（步兵） | 0x0103/0x0104/0x0105 与 0x0167/0x0168/0x0169 正确 |

10 修改建议与执行顺序

10.1 第一步：按 2026 版重写结构体与长度宏

把 5 个 P0 一次改完。改完后加静态断言，以后协议再变会在编译期报错而不是运行期静默出错。

/* ---- 2026 V2.0.0 对齐版（替换 referee_protocol.h 对应段）---- */ #define LEN_game_robot_HP 20 // 0x0003 #define LEN_power_heat_data 14 // 0x0202 #define LEN_game_robot_state 17 // 0x0201 #define LEN_game_robot_pos 12 // 0x0203 #define LEN_buff_musk 8 // 0x0204 typedef struct { // 0x0003 20 B uint16_t ally_1_robot_HP, ally_2_robot_HP, ally_3_robot_HP, ally_4_robot_HP; int16_t damage_difference; // 有符号！ uint16_t ally_7_robot_HP, ally_outpost_HP, ally_base_HP; uint16_t enemy_outpost_HP, enemy_base_HP; } game_robot_HP_t; typedef struct { // 0x0201 17 B uint8_t robot_id, robot_level; uint16_t current_HP, maximum_HP; uint16_t shooter_barrel_cooling_value, shooter_barrel_heat_limit, chassis_power_limit; float bullet_speed_limit; // 2026 新增 uint8_t power_management; // bit0/1/2 } robot_status_t; typedef struct { // 0x0202 14 B uint16_t reserved0, reserved1; float reserved2; // 前 8 B 保留，勿再当电压/电流/功率 uint16_t buffer_energy; uint16_t shooter_17mm_barrel_heat, shooter_42mm_barrel_heat; } power_heat_data_t; typedef struct { float x, y, angle; } robot_pos_t; // 0x0203 12 B（angle：度，正北 0） typedef struct { // 0x0204 8 B uint8_t recovery_buff; uint16_t cooling_buff; uint8_t defence_buff, vulnerability_buff; uint16_t attack_buff; uint8_t remaining_energy; } buff_t; /* 编译期守门：结构体与长度宏不符立即报错 */ _Static_assert(sizeof(game_robot_HP_t) == LEN_game_robot_HP, "0x0003 size mismatch"); _Static_assert(sizeof(robot_status_t) == LEN_game_robot_state, "0x0201 size mismatch"); _Static_assert(sizeof(power_heat_data_t) == LEN_power_heat_data, "0x0202 size mismatch"); _Static_assert(sizeof(robot_pos_t) == LEN_game_robot_pos, "0x0203 size mismatch"); _Static_assert(sizeof(buff_t) == LEN_buff_musk, "0x0204 size mismatch");

改名会波及 rm_referee.h 的成员名与 rm_referee.c 的 switch 分支。建议先只改类型与长度、保留原成员名（如把 ext_game_robot_HP_t 换成 game_robot_HP_t 但成员仍叫 red_1_robot_HP…），保证编译通过后再逐个重命名，避免一次改动过大难以定位。

10.2 第二步：解析器加固

static void JudgeReadData(uint8_t *buff, uint16_t size) // 增加 size 入参 { if (!buff ¦¦ size < LEN_HEADER) return; uint16_t data_len = (uint16_t)buff[1] ¦ ((uint16_t)buff[2] << 8); // 16 位 if ((uint32_t)data_len + 9u > size) return; // 帧未收全，丢弃 if (buff[0] != REFEREE_SOF) return; if (!Verify_CRC8_Check_Sum(buff, LEN_HEADER)) return; uint16_t frame_len = data_len + LEN_HEADER + LEN_CMDID + LEN_TAIL; if (!Verify_CRC16_Check_Sum(buff, frame_len)) return; uint16_t cmd = (uint16_t)buff[5] ¦ ((uint16_t)buff[6] << 8); /* switch 分支里：memcpy 前先确认 data_len 与该命令码的 LEN_* 相等 */ /* 多帧：改成 while 循环 + 剩余长度判断，替换原递归 */ }

要点：① 用 16 位长度，兼容 0x0310 的 300 B；② 用 size 做上界，避免 DMA 半包时越界；③ 每帧再核对 data_len 是否等于该命令码的 LEN_*——“长度不符”本身就是最好的异常检测；④ 递归改循环，杜绝噪声导致的栈溢出。

10.3 第三步：发送侧对齐协议上限

| 改动 | 现状 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 发送间隔 | osDelay(115)，≤8.7 Hz | 33 ms（30 Hz）或“时间戳节流”，并保证同拍多包合并 |
| 包序号 | UIGraphRefresh 不自增 | 全路径统一 UI_Seq++，或改为函数内静态自增 |
| 字符串格式化 | vsprintf | vsnprintf(..., 30, ...) |
| 选手端 ID | 0x0100 + robot_id | 查表（附录 B），未定义 ID 时禁用 UI 而不是发垃圾包 |

10.4 第四步：按需补齐未实现条目

| 优先级 | 命令码 | 长度 | 理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | 0x0208 | 8 B | 余弹为 0 仍拨弹是最常见的赛场失误；10 Hz，成本低 |
| 中高 | 0x0104 | 3 B | 被判罚后及时收敛，避免叠加判罚 |
| 中 | 0x0209 | 5 B | 确认增益点踩踏，比 0x0101 更细 |
| 低 | 0x0105 / 0x020A~0x020E | — | 飞镖/哨兵/雷达专用，本车无消费者 |
| 按需 | 0x0302/0x0309/0x0310/0x0311 | 30/30/300/30 | 做自定义终端/上位机时才需要，须先加 921600 串口 |

10.5 核对清单（可直接打印打勾）

| □ | 核对项 | 判据 |
| --- | --- | --- |
| □ | 裁判系统已初始化，UI 任务有有效数据指针 | UITaskInit 被调用且返回值非 NULL；无空指针路径 |
| □ | 五个长度宏与结构体大小一致 | _Static_assert 全部通过 |
| □ | 0x0003 能正确读出己方 3/4 号血量与伤害差 | 与选手端显示对照，误差 0 |
| □ | 0x0201 能读出 bullet_speed_limit 与三个电源输出位 | 与选手端/实测弹速对照 |
| □ | 0x0202 的 17mm 热量与 UI 一致，42mm 热量不再“乱跳” | 连发时观察是否单调 |
| □ | 0x0203 的 angle 单位为度，与 IMU yaw 定义区分清楚 | 转一圈看是否为 0~360 或 ±180 |
| □ | 0x0204 的 attack_buff 高低字节都正确 | 人为构造 0x0102 验证 |
| □ | 0x0301 每帧 seq 自增 | 抓包看序号连续 |
| □ | UI 三包（删除/图形/字符）在选手端正常显示 | 上电后清空→绘制→动态刷新无残影 |
| □ | 丢包 0.3 s 后串口能自动恢复 | 拔插串口线复现 |
| □ | 解析器对 >255 B 与半包数据不越界 | 注入构造帧测试 |

附录 A 版本差异速查（旧版实现 → 2026 V2.0.0）

| 命令码 | 本仓库实现 | 2026 协议 | 变化要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x0003 | 32 B（红/蓝各 8 项） | 20 B（己方/对方） | 视角改为己方/对方；第 5 字段改为 int16 伤害差；删除 5 号机器人 |
| 0x0201 | 13 B | 17 B | 新增 float bullet_speed_limit（偏移 12-15），电源输出字节后移到 16 |
| 0x0202 | 16 B | 14 B | 电压/电流/功率改为保留位；热量字段合并为 17mm + 42mm |
| 0x0203 | 16 B（x,y,z,yaw） | 12 B（x,y,angle） | z 与 yaw 合并为 angle（度，正北 0） |
| 0x0204 | 6 B（结构体 7 B） | 8 B | 新增 remaining_energy（bit0-6 能量比例） |
| 0x0206 | 1 B | 1 B | 扣血原因新增 5 = 撞击；字段更名 HP_deduction_reason |
| 0x0207 | 7 B | 7 B | bullet_type 明确为位掩码（bit1/bit2） |
| 0x0102 / 0x0205 | 4 B / 2 B | 已删除 | 场地补给站动作、空中机器人能量不再下发 |
| 0x0301 | 内容 5 B（自定义） | ≤112 B，≤30 Hz | 频率上限由 10 Hz 提到 30 Hz；内容上限 112 B |

附录 B 机器人 ID 与选手端 ID

| 机器人 | 红方 ID | 蓝方 ID | 红方选手端 | 蓝方选手端 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英雄 | 1 | 101 | 0x0101 | 0x0165 |
| 工程 | 2 | 102 | 0x0102 | 0x0166 |
| 步兵 3 号 | 3 | 103 | 0x0103 | 0x0167 |
| 步兵 4 号 | 4 | 104 | 0x0104 | 0x0168 |
| 步兵 5 号 | 5 | 105 | 0x0105 | 0x0169 |
| 空中 | 6 | 106 | 0x0106 | 0x016A |
| 哨兵 | 7 | 107 | 未定义（哨兵无选手端 UI） |  |
| 飞镖 | 8 | 108 | — |  |
| 雷达 | 9 | 109 | — |  |
| 基地 | 10 | 110 | — |  |
| 前哨站 | 11 | 111 | — |  |
| 裁判系统服务器 | 0x8080 |  | 用于哨兵/雷达自主决策指令 |  |

注意：Robot_ID_e（referee_protocol.h:242-262）只枚举到 9 / 109，缺 10（基地）、11（前哨站）与 108；做机间通信时若要用到这两个 ID，需补全。步兵只有 3/4/5 与 103/104/105 四类选手端 ID，代码的 0x0100+id 恰好正确，但哨兵/雷达会算出未定义值。

附录 C 术语与约定

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| 常规链路 | 经裁判系统服务器 → 主控模块 → 电源管理模块 User 串口转到机器人，115200 |
| 图传链路 | 经图传模块（发送端/接收端）与选手端互转，921600，承载自定义控制器/客户端数据 |
| 子内容 ID | 0x0301 数据段前 2 字节，用于区分 UI 绘制、机间通信、自主决策等用途 |
| 帧头 CRC8 | 仅校验前 4 字节，用于快速丢弃噪声；不保证整包正确 |
| 帧尾 CRC16 | 整包校验（含帧头与命令码），是唯一的“这帧是否可信”判据 |
| 长度宏（LEN_*） | 各命令码 data 段长度，必须等于对应结构体 sizeof |
| UI 图层 | 选手端屏幕的 0~9 号图层，同名图形以“图形名”为索引，删除按图层 |

本文依据《RoboMaster 2026 机甲大师高校系列赛通信协议 V2.0.0（20260626）》与当前仓库代码编写。协议若更新，请以官方最新版本为准；代码若改动，请同步更新第 8 章行号与第 9 章结论。